MANUAL DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN

Sistema de Control de Accesos
Banco Santander / SAIMA SEGURIDAD

Sistema local (panel de oficina) · Centro de Control (COCE) · App Android (tablet)
Versión documental: 1.1 — 23/10/2026

Documento orientado a instalación, configuración, uso operativo y actualizaciones.
Incluye tres bloques independientes: Sistema local, COCE y App Android.

# Índice

1. Visión general del sistema

2. Arquitectura y comunicaciones

3. Puertos y servicios

4. SISTEMA LOCAL (PC industrial de oficina)

5. CENTRO DE CONTROL (COCE)

6. APP ANDROID (tablet Akuvox)

7. Actualizaciones remotas (COCE → sucursales)

8. Modos operativos y funcionamiento

9. Zaguán, llamadas a tablet e intercom

10. Integración Panphone / CSIP (opcional)

11. Checklist de puesta en marcha

12. Solución de problemas frecuentes

13. Anexos (variables de entorno y rutas)

# 1. Visión general del sistema

El sistema de control de accesos gestiona las puertas de zaguán de oficinas del Banco Santander. Se organiza en tres piezas de software que colaboran entre sí:

| Pieza | Dónde corre | Función |
| --- | --- | --- |
| Sistema local (panel) | PC industrial de cada oficina | Lógica de modos, Modbus a placas ETD8A12, API tablet, panel web, zaguán ESP32, enlace a COCE |
| COCE (API + dashboard) | PC/servidor del Centro de Control | Supervisión de sucursales, mensajes, técnicos, cambio de modo remoto, actualizaciones |
| App Android | Tablet Akuvox en oficina | Selección de modo, apertura, vídeo RTSP, intercom, recepción de llamadas y mensajes COCE |

El COCE nunca habla directamente con las tablets ni con las placas Modbus. Siempre pasa por el backend de la sucursal. Las tablets solo hablan con el PC de oficina.

# 2. Arquitectura y comunicaciones

Flujo lógico resumido:

Tablet Android  ←→  REST/JWT + WebSocket  ←→  PC oficina (FastAPI :8000)
                                              │
                     ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
                     ▼                        ▼                        ▼
               ETD8A12 Modbus            ESP32 zaguán            COCE (:9000)
               (Central/Calle/Oficina)   (pulsadores/LED)        vía WebSocket
                     │
               audio_bridge :8765  ←→  cámaras (intercom)
               vídeo RTSP :554     ←→  tablet (videoportero)

Capas:

Capa UI: tablet Android + panel web del operador en el PC.

Capa lógica: servicio Python (FastAPI) en el PC industrial.

Capa hardware: 3 módulos ETD8A12 (Modbus TCP o RTU) + nodos ESP32 del zaguán.

Capa central: COCE API + dashboard (supervisión multi-sucursal).

# 3. Puertos y servicios

| Puerto | Servicio |
| --- | --- |
| 8000 | Backend FastAPI de sucursal (API + panel web en producción) |
| 5173 | Frontend panel en desarrollo (Vite) |
| 5174 | Dashboard COCE en desarrollo (Vite) |
| 9000 | API COCE central |
| 8765 | Puente de audio intercom (audio_bridge.py) |
| 502 / 5000 | Modbus TCP de placas ETD8A12 (según firmware/config) |
| COM7 @ 9600 | Modbus RTU por defecto (si MODBUS_MODE=rtu) |
| 80 | API HTTP de ESP32 zaguán |
| 8266 | OTA TCP del firmware ESP32 |
| 554 | RTSP de cámaras / videoportero |
| 8090 | API CSIP / Panphone (si se usa) |

Para acceso remoto entre COCE y oficinas (y tablets fuera de LAN) se usa típicamente ZeroTier u otra VPN. La lógica de la aplicación no cambia: solo la topología de red.

# 4. SISTEMA LOCAL (PC industrial de oficina)

Incluye el backend Python (FastAPI), el frontend del panel de configuración, la comunicación Modbus, el orquestador de zaguán y el cliente WebSocket hacia COCE.

## 4.1 Obtención / descarga

Repositorio: https://github.com/jorgesolano92/santander.git

Clonar en el PC industrial: git clone <url> y checkout de la rama de despliegue acordada.

Actualizaciones posteriores de panel: preferiblemente desde COCE (zip remoto), sin git pull en oficina (ver sección 7).

## 4.2 Requisitos

Windows (PC industrial / Windows IoT según contrato).

Python 3.9+ (recomendado 3.11/3.12).

Node.js 18+ (solo para construir el frontend).

Red Ethernet local con IPs estáticas para PC, placas y cámaras.

Adaptador RS-485 o acceso TCP a las 3 placas ETD8A12.

## 4.3 Instalación (desarrollo)

Backend:

cd backend
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
python run.py

URL: http://localhost:8000 — Documentación OpenAPI: http://localhost:8000/docs

Frontend (panel web):

cd frontend
npm install
npm run dev

URL: http://localhost:5173 (Vite hace proxy de /api al puerto 8000).

## 4.4 Instalación / arranque en producción

Se construye el frontend y el backend sirve la SPA y la API en el mismo origen (:8000):

cd frontend
npm install
npm run build

cd ..\backend
venv\Scripts\activate
python run.py
# equivalente: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Opcional: copiar frontend/dist a backend/static y definir STATIC_DIR=./static en .env. En producción el proceso debería ejecutarse como servicio Windows (NSSM, WinSW o similar) para arranque automático; el repositorio documenta el reinicio del servicio tras updates, aunque el instalador MSI/servicio no forma parte del paquete de código actual.

## 4.5 Configuración esencial (.env)

Archivo: backend/.env (partir de backend/.env.example). Principales variables:

| Variable | Uso |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | SQLite local (p.ej. sqlite:///./data/control_accesos.db) |
| MODBUS_MODE | tcp o rtu |
| MODBUS_SERIAL_* | Puerto COM, baudios, etc. (si RTU) |
| TABLET_JWT_SECRET / PANEL_JWT_SECRET | Secretos JWT (obligatorios en producción) |
| TABLET_JWT_EXPIRE_MINUTES | Caducidad token tablet (p.ej. 10080 = 7 días) |
| COCE_WS_ENABLED / COCE_WS_URL | Enlace saliente al Centro de Control |
| COCE_INSTALLATION_ID / COCE_INGEST_TOKEN | Identidad de la sucursal en COCE |
| COCE_MESSAGE_SEND_WEB / TABLET | Reparto de mensajes a panel y/o tablets |
| ZAGUAN_* | IP ESP32, captura-only, etc. |
| CSIP_* | Integración Panphone (opcional) |
| TABLET_CALL_* | Llamadas entrantes a tablets |

La configuración de placas, reglas, horarios y zaguán se gestiona también desde el panel web y se persiste en SQLite (backend/data/control_accesos.db). Overrides de ESP32 por canal: backend/data/zaguan_device_target.json.

## 4.6 Primer acceso al panel web

Abrir http://<IP-PC>:8000 (producción) o :5173 (desarrollo).

Registrar el primer usuario de panel (flujo de setup / PANEL_SETUP_TOKEN según .env).

Configurar las 3 placas ETD8A12 (IP/puerto o slave_id), reglas y modos.

Verificar lectura de entradas/salidas en el panel.

## 4.7 Actualización del sistema local

Opción A — Manual en el PC:

git pull (o copiar release).

Actualizar dependencias Python/npm si cambian.

npm run build en frontend.

Reiniciar el servicio / proceso Python.

Opción B — Remota desde COCE (recomendada en operación):

COCE publica release kind=panel.

En el panel de sucursal aparece banner → Actualizar panel.

Se descarga zip, se verifica SHA-256 y se aplica sin tocar data/, BD ni .env.

Reiniciar servicio Windows y recargar el navegador.

## 4.8 Componentes internos del sistema local

| Componente | Ruta / nota |
| --- | --- |
| API FastAPI | backend/app/main.py |
| Rutas tablet JWT | /api/v1/... y WS /api/v1/ws/calls |
| Rutas panel | /api/panel/... y WS /api/panel/ws/live |
| Orquestador zaguán | backend/app/services/zaguan_orchestrator.py |
| Hub llamadas tablet | backend/app/services/tablet_call_hub.py |
| Hardware Modbus | backend/app/hardware/ |
| Cliente COCE | backend/app/coce/ |
| Módulo CSIP Panphone | backend/app/csip/ |
| Firmware / OTA ESP32 | backend/zaguan_*.ino, python_ota_update.py |

# 5. CENTRO DE CONTROL (COCE)

El COCE es el punto central de supervisión. Consta de coce-api (FastAPI + SQLite) y coce-dashboard (React). Las sucursales mantienen un WebSocket saliente hacia el COCE.

## 5.1 Obtención / descarga

Mismo repositorio santander (rama main): carpetas coce-api/ y coce-dashboard/.

Se despliega en la máquina del Centro de Control (IP conocida por las oficinas).

Linux (Ubuntu):

sudo apt update
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip
cd ~
git clone -b main https://github.com/jorgesolano92/santander.git
cd santander

## 5.2 Requisitos

Python 3.9+ y Node.js 18+.

Red alcanzable por las sucursales (ZeroTier/VPN o IP pública con reglas de firewall).

Secretos fuertes: COCE_JWT_SECRET y COCE_SECRETS_KEY (Fernet).

## 5.3 Instalación — API

La configuración de la API está en el archivo coce-api/.env. Ese archivo no viene en el repositorio (contiene secretos): se crea copiando la plantilla coce-api/.env.example que está en la misma carpeta, y después se editan en él las variables COCE_JWT_SECRET, COCE_SECRETS_KEY y COCE_CORS_ORIGINS.

Linux (Ubuntu):

cd ~/santander/coce-api
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
nano .env          # editar variables (ver tabla y comandos de abajo)
python -m app.main

Windows:

cd coce-api
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
notepad .env       # editar variables (ver tabla y comandos de abajo)
python -m app.main

Variables a editar en coce-api/.env:

| Variable | Qué poner |
| --- | --- |
| COCE_JWT_SECRET | Cadena larga aleatoria para firmar las sesiones del dashboard (comando abajo). |
| COCE_SECRETS_KEY | Clave Fernet para cifrar credenciales guardadas de las sucursales (comando abajo). |
| COCE_CORS_ORIGINS | URL desde la que se abre el dashboard, p.ej. http://<IP-COCE>:5174. Varias URLs separadas por comas, sin espacios. |
| COCE_SETUP_TOKEN | Opcional. Permite registrar usuarios cuando ya existe alguno (ver 5.5). |

Generar los valores (con el entorno .venv activado; el mismo comando sirve en Linux y Windows) y pegar cada resultado en su variable:

# COCE_JWT_SECRET
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"

# COCE_SECRETS_KEY
python -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"

Ejemplo de líneas resultantes en coce-api/.env:

COCE_JWT_SECRET=<resultado del primer comando>
COCE_SECRETS_KEY=<resultado del segundo comando>
COCE_CORS_ORIGINS=http://192.168.1.50:5174,http://localhost:5174

Importante: no cambiar COCE_SECRETS_KEY una vez el COCE esté en servicio; las credenciales de sucursal ya guardadas dejarían de poder descifrarse. Cambiar COCE_JWT_SECRET solo obliga a volver a iniciar sesión en el dashboard.

Escucha por defecto en http://0.0.0.0:9000 — Health: http://<host>:9000/health

Comprobación rápida en Linux:

curl http://localhost:9000/health

## 5.4 Instalación — Dashboard

Linux (Ubuntu):

cd ~/santander/coce-dashboard
npm install
cp .env.example .env
nano .env          # VITE_COCE_API_URL=http://<IP-COCE>:9000
npm run dev -- --host 0.0.0.0

Windows:

cd coce-dashboard
npm install
copy .env.example .env
# VITE_COCE_API_URL=http://localhost:9000
npm run dev

Desarrollo: http://localhost:5174

Producción:

npm run build
# servir dist/ con el mismo origen o CORS permitido

## 5.5 Primer usuario y sucursales

Con BD vacía: registrar usuario vía UI o POST /api/coce/auth/register.

Si ya hay usuarios: cabecera X-Coce-Setup-Token = COCE_SETUP_TOKEN.

Login → JWT de sesión (dashboard en sessionStorage).

Crear sucursales: se genera installation_id + ingest_token (mostrar una sola vez). Esos valores se copian al .env del backend de la oficina (COCE_INSTALLATION_ID, COCE_INGEST_TOKEN, COCE_WS_URL).

## 5.6 Funcionalidades operativas

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| Mapa / listado sucursales | Estado online/offline por heartbeat |
| Snapshot remoto | Modo activo y estado de placas vía proxy HTTP al panel |
| Cambio de modo remoto | POST set-mode con auditoría |
| Mensajería | Mensajes a sucursal → panel y/o tablets |
| Técnicos | Sincronización de técnicos hacia oficinas |
| Alertas | Eventos / avisos centralizados |
| Actualizaciones | Publicar panel zip o APK y desplegar por WS |
| Auditoría | Histórico de acciones administrativas (no editable desde sucursal) |

## 5.7 Actualización del propio COCE

En la máquina COCE: git pull origin main del repositorio.

Actualizar dependencias; reiniciar coce-api.

Linux (Ubuntu):

cd ~/santander
git pull origin main
cd coce-api && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
cd ../coce-dashboard && npm install && npm run build

Rebuild del dashboard (npm run build) y redesplegar estáticos.

No hay auto-update del COCE desde fuera; es el origen de los paquetes hacia sucursales.

## 5.8 Enlace sucursal ↔ COCE

En cada oficina (backend/.env):

COCE_WS_ENABLED=true
COCE_WS_URL=ws://<IP-COCE>:9000/api/coce/ws/branch/<installation_id>
COCE_INSTALLATION_ID=<uuid>
COCE_INGEST_TOKEN=<token>
COCE_HEARTBEAT_INTERVAL_SECONDS=60
COCE_MESSAGE_SEND_TABLET=true
COCE_MESSAGE_SEND_WEB=true

Tipos de mensajes por el canal WS (ejemplos): heartbeat, modos, coce_message, technicians_sync, software_update, update_status.

# 6. APP ANDROID (tablet Akuvox)

Aplicación Expo / React Native con módulos nativos Android (vídeo/SDK). Repositorio separado: https://github.com/jorgesolano92/santander-app.git

## 6.1 Obtención / descarga

Código fuente: clonar el repositorio santander-app.

Instalación en tablets: APK firmada (debug o release) vía sideload / software Akuvox.

Distribución operativa: COCE sube la APK → panel de oficina descarga → operador instala en tablets.

## 6.2 Requisitos de desarrollo

Node.js 18+, npm.

Android Studio / SDK / JDK para builds nativos.

Dispositivo o emulador; para intercom nativo preferible tablet real.

Opcional: EAS CLI para builds en la nube (eas.json).

## 6.3 Instalación en entorno de desarrollo

cd santander-app
npm install
npm run dev                 # Expo
npm run android             # expo run:android (nativo)
npm run android:tablet      # build/install orientado a tablet

## 6.4 Compilación de APK

Opción recomendada (Gradle, conserva código nativo SDK):

cd android
.\gradlew clean
.\gradlew assembleDebug
# o release:
.\gradlew assembleRelease

# APK debug:
# android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
# Instalar:
.\gradlew installDebug

Con Expo:

npx expo run:android

Con EAS (perfiles en eas.json: apk-release, standalone, etc.):

eas build --platform android --profile apk-release

Importante: no usar comandos destructivos (git reset --hard) antes de compilar si hay cambios locales en el SDK nativo (ver docs/COMPILACION_ANDROID.md).

## 6.5 Configuración de la app

La configuración operativa vive en la tablet (AsyncStorage), con defaults en config/defaultDoorAppConfig.ts. Campos clave:

network.consoleIP — IP del PC industrial (ej. 192.168.1.155).

api.port — 8000.

Puertas: cámara IP, RTSP, bridgeUrl (ws://<PC>:8765), mapeo Modbus.

Modos habilitados/deshabilitados por oficina.

officeWithATM — muestra modo carga cajero si aplica.

Intercom actual en operación: modo puente PC (INTERCOM_BRIDGE_ONLY = true en config/intercomFeatures.ts). SIP/CSIP están preparados en código pero ocultos en UI hasta activarlos.

## 6.6 Puente de audio (PC de oficina)

Para intercom bidireccional con cámaras TVT/Safire se ejecuta en el PC (aparte del FastAPI):

cd Release_vcx_x64
pip install -r bridge_requirements.txt
python audio_bridge.py

WebSocket en :8765.

Requiere DLLs del SDK + Visual C++ Redistributable x64.

Ajustes: BRIDGE_ENV.md y bridge_cameras.json.

## 6.7 Autorización de dispositivo

La app obtiene el Android ID de la tablet y consulta al backend si el dispositivo está autorizado. Si no lo está, muestra pantalla de dispositivo no autorizado. Las tablets deben estar dadas de alta / autorizadas en el panel o flujo configurado.

## 6.8 Funciones principales de la app

Visualización del modo activo y descripción + esquema/diagrama.

Cambio de modo (lista filtrada según modos habilitados en ajustes).

Modo carga cajero: layout con vídeo a la derecha y descripción/esquema a la izquierda.

Modo manual / bloqueo de puertas: control de aperturas e intercom.

Llamadas entrantes (videoportero): suenan todas las tablets; la primera que contesta gana.

Mensajes COCE (toast + historial).

Emergencia e incendio (confirmación y desactivación).

## 6.9 Actualización de la app

Flujo operativo recomendado:

Compilar y firmar APK en el entorno de desarrollo.

En COCE → Actualizaciones: subir APK + versión (ej. 2.8.1) + notas.

Lanzar despliegue a sucursales (kind=tablet_apk).

En el panel de oficina: banner → Descargar APK.

Instalar en cada tablet con el software Akuvox (no hay OTA silenciosa ni Play Store).

La tablet no descarga directamente del COCE. La versión la introduce el operador al publicar; no se lee automáticamente el versionCode del APK.

# 7. Actualizaciones remotas (COCE → sucursales)

Objetivo: distribuir software sin que las PCs de oficina tengan acceso a GitHub ni hagan git pull.

| Tipo | kind | Qué actualiza | Acción en sucursal |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel PC | panel | Backend + frontend | Banner → Actualizar panel → reiniciar servicio |
| APK tablet | tablet_apk | APK Android | Banner → Descargar APK → instalar con Akuvox |

## 7.1 Publicar panel desde COCE

En COCE: git pull del checkout del panel; opcional npm run build en frontend.

En coce-api/.env: COCE_PANEL_SOURCE_DIR=<ruta al repo santander>.

Dashboard → Actualizaciones → Publicar desde local (empaqueta backend + frontend/dist).

Excluye: data/, *.db, .env, node_modules, .git, venv.

Seleccionar release → Lanzar despliegue (todas o sucursales concretas).

## 7.2 Publicar APK

Subir .apk + versión + changelog.

Artefacto en coce-api/data/releases/ (fuera de git).

Desplegar; las oficinas reciben aviso por WebSocket.

## 7.3 Estados reportados

La sucursal informa update_status: available | downloading | applying | success | failed | offline. El dashboard muestra la cola de despliegues.

# 8. Modos operativos y funcionamiento

Existen 7 modos con exclusión mutua (solo uno activo). Se activan por horario/entradas del módulo Central, por tablet, por panel o por COCE (remoto).

| Modo | Idea operativa |
| --- | --- |
| Comercial automático | Flujo normal de atención en horario comercial |
| Comercial esclusa | Paso controlado tipo esclusa |
| Horario extendido | Fuera de horario comercial; llamadas tablet en ciertos pulsadores |
| Horario autoservicio | Autoservicio / acceso restringido según reglas |
| Oficina cerrada | Cierres de seguridad; puertas cerradas |
| Carga de cajero | Carga ATM en zaguán; P1 cerrada con llamada; vídeo en home |
| Bloqueo de puertas (manual) | Control manual desde tablet; llamadas a tablets |

Además: emergencia e incendio (prioridad alta). El detalle de las 33 actuaciones (ATACA / ACTIVA / DESACTIVA / NO ACTUA SI) está en EXPLICACION_ACTUACIONES_Y_MODOS.md y en los Excel de actuaciones del proyecto.

# 9. Zaguán, llamadas a tablet e intercom

## 9.1 Pulsadores ESP32

El visitante pulsa un botón en el zaguán:

ESP32 → POST /zaguan/pulsacion/p1|p2|p3|p4
      → zaguan_orchestrator (según modo)
      → abre puerta por Modbus (si aplica) y/o inicia llamada tablet
      → actualiza LED del ESP32 (libre/ocupado/abriendo)

p1 / p3 ≈ puerta calle (P1).

p2 / p4 ≈ puerta oficina (P2).

ZAGUAN_PULSACION_CAPTURE_ONLY=1: solo captura, no abre Modbus (banco de pruebas).

## 9.2 Llamadas a tablets (first-wins)

En modos configurados (p.ej. manual, carga cajero, extendido), la pulsación dispara tablet_call_hub.start_call():

Se envía incoming_call por WebSocket a TODAS las tablets conectadas.

Todas suenan / muestran overlay.

La primera que envía answer recibe call_accepted.

Las demás reciben call_taken y dejan de sonar.

Timeout configurable (TABLET_CALL_TIMEOUT).

Tras contestar, la tablet abre ManualModeModal y arranca el intercom del modo configurado (puente por defecto). El canal de intercom bidireccional también es exclusivo (claim/release): solo una tablet a la vez.

## 9.3 Intercom

| Modo | Estado |
| --- | --- |
| bridge (puente PC) | Operación actual: tablet ↔ WS :8765 ↔ audio_bridge ↔ cámara |
| sdk | Nativo Android; disponible en código, UI condicionada |
| sip / CSIP | Preparados para Panphone + PBX; UI condicionada (INTERCOM_BRIDGE_ONLY) |

# 10. Integración Panphone / CSIP (opcional)

Módulo backend aparte (backend/app/csip/) expuesto bajo /api/csip. Pensado para pruebas y futura operación con placa Panphone + centralita PBX.

Webhooks: POST /api/csip/notify, /notify/p1, /notify/p2 (notification_url en la placa).

Proxy saliente: call_start, led_control, button_event.

CSIP_FORWARD_PULSACION_TO_ZAGUAN=true para reutilizar la lógica de zaguán/llamadas tablet.

Patrón recomendado con PBX: la placa notifica al backend; suenan todas las tablets por WebSocket; solo la que contesta abre la sesión SIP / call_start hacia su extensión. Detalle técnico en docs/CSIP_SIP_INTEGRATION.md de la app.

# 11. Checklist de puesta en marcha

Orden sugerido:

1. Red local / ZeroTier: IPs de PC, placas, cámaras, ESP32, tablets.

2. Instalar y arrancar sistema local (backend + frontend build) en :8000.

3. Configurar Modbus (TCP o RTU) y verificar I/O en panel.

4. Flashear/configurar ESP32 zaguán y apuntar al backend; probar pulsaciones.

5. Arrancar audio_bridge :8765 si se usa intercom puente.

6. Instalar COCE (api :9000 + dashboard); crear usuario y sucursal.

7. Cablear COCE_WS_* en la oficina y verificar heartbeat online.

8. Compilar e instalar APK; apuntar consoleIP al PC; autorizar dispositivo.

9. Probar cambio de modo, apertura, llamada tablet, mensaje COCE.

10. Probar ciclo de actualización panel y APK desde COCE (banco).

# 12. Solución de problemas frecuentes

| Síntoma | Comprobación |
| --- | --- |
| Tablet WS 403 / se desconecta | JWT caducado o inválido; revisar TABLET_JWT_* y re-login |
| No cambia modo / modo deshabilitado | Ajustes de tablet: modes.*.enabled; el modo no debe listarse si está off |
| Placa Modbus desconectada | Cableado RS-485/TCP, COM, slave_id, timeouts |
| COCE offline | COCE_WS_URL alcanzable, token e installation_id correctos |
| No suena llamada en tablets | Modo actual en TABLET_CALL_MODES; WS conectado; pulsador permitido |
| Sin audio intercom | audio_bridge en marcha :8765; bridgeUrl; DLLs/VC++ |
| CSIP notify abre el panel en navegador | Normal en GET; el webhook es POST |
| Crash Android al abrir modos | SVG orient=auto-start-reverse; ya mitigado en ModeIcon |
| Update panel no aplica | Banner apply; SHA; espacio disco; reinicio servicio tras apply |

# 13. Anexos

## 13.1 Documentación de referencia en los repositorios

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| santander/README.md | Arranque rápido |
| santander/DESARROLLO.md | Dev y build producción |
| santander/ARQUITECTURA.md | Capas y persistencia |
| santander/ACTUALIZACIONES_REMOTAS.md | Contrato updates COCE |
| santander/EXPLICACION_ACTUACIONES_Y_MODOS.md | Modos y actuaciones |
| santander/coce-api/README.md | API central |
| santander/coce-dashboard/README.md | UI COCE |
| santander/backend/SAIMA_*.md | ESP32 instalación/API |
| santander-app/docs/COMPILACION_ANDROID.md | Build APK |
| santander-app/docs/CSIP_SIP_INTEGRATION.md | SIP / CSIP |
| santander-app/Release_vcx_x64/BRIDGE_ENV.md | Puente audio |

## 13.2 Rutas útiles

Panel oficina:     http://<IP-PC>:8000
OpenAPI oficina:   http://<IP-PC>:8000/docs
COCE API:          http://<IP-COCE>:9000
COCE dashboard:    http://<IP-COCE>:5174 (dev) o URL de producción
Zaguan ESP:        http://<IP-ESP>/ ...  OTA TCP :8266
Audio bridge:      ws://<IP-PC>:8765

## 13.3 Límites actuales a tener en cuenta

No hay Docker/compose ni MSI empaquetado en el repositorio.

El servicio Windows se asume en operación pero el instalador no viene en el código.

La APK no se autoinstala en Akuvox; requiere intervención del operador.

SIP/Panphone: integración preparada; operación diaria actual usa puente PC.

— Fin del documento —
Control de Accesos Santander / SAIMA · Manual de operación e instalación v1.1